LA TELECOMMANDE

Retour à bateau amorceur

la télécommande est ici une 4 voies FUTABA SKYSPORT  T4YF

- 1 voie pour la marche avant et arrière du bateau

- 1 voie pour la direction

- 1 voie pour le largage ( 2 bacs )

- 1 voie en réserve (permettant une option supplémentaire)

la photo nous montre le variateur de vitesse électronique, plus onéreux qu’un

variateur  mécanique mais offrant plus d’avantages dont celui de pouvoir alimenter le récepteur de la télécommande à partir d une batterie 12 volts

Grâce à la fonction BEC

ATTENTION  lors de l’achat à bien choisir un variateur 12 volts (10 éléments)

Ici il s agit d’un variateur   MODELCRAFT  VR 18 T   (www.conrad.fr)  un peu sur dimensionné mais offrant certaines garanties notamment au niveau de l’ampérage

L’alimentation du récepteur se fait simplement en connectant le variateur au

récepteur  la fonction marche –arrêt se faisant avec l’interrupteur du variateur

ATTENTION  toujours mettre en marche la télécommande avant le récepteur